HC88整机验收表单

| 文件名 |  | 整机验收表单 |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | 版本号 |  |  | V1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改人 |  | 赵翼 |  |  |  | 修改时间 |  | 2016.11.16 |  | 修改原因 |  |  | 完 |  |
| 审核 |  |  |  |  |  | 审核时间 |  |  |  | 开始执行时间 |  |  |  |  |
| 适用时间 |  | 送验前自检 |  |  |  | 适用范围 |  | HC88激光机组装测试人员 |  |  |  |  |  |  |
| 指令单编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整机编号 |  |  |  |  | 测试人员 |  |  |  | 组装时间 |  |  |  |  |
| 振镜型号 |  |  |  |  | 激光器型号 |  |  |  | 板卡型号 |  |  |  |  |
| 机柜类型 |  |  |  | 台式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选配器件（选配） |  |  |  | 摄像头、自动送料装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出货打标材质 |  |  |  | 亚克力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装前准备工作 |  |  |  | 1.核对整机使用物料型号、规格与生产单要求是否一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送检材料清单 |  |  |  | - 整机配置单 - 整机组装检测表单 - 试切样品（切割矩形及圆形亚克力，并扫描刻字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬件检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 标准 |  |  |  |  |  |  |  | 结果 | 处理意见 |  |  |
| 外观 |  |  | 外观整洁无污，表面无掉漆、划痕，机箱内无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有连接处螺丝坚固，无松动、无漏装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有开关电源接线牢固，无松脱，无漏装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液晶屏表面无损伤，无刮痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子器件固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所有电源接线螺丝固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 滑台稳定，皮带张紧，联轴器固定可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线连接部分需加绝缘保护层，箱内布线固定完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机箱贴膜平整，无折叠痕迹无异常斑点，字迹清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识 |  |  | 整机标签正确能识别，字迹清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铭牌黏贴牢固、内容清晰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运动 |  |  | 整机移动顺畅,无阻碍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机箱气缸门开关正常，顺畅，无障碍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  |  | 所有按钮开关安装正确（颜色、类型等），工作正常，无接触不良现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外设部分（连电脑、U盘等）连接正常有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水箱信号线连接可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机箱风扇工作正常，无异响、无抖动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2个同步电机及其驱动器工作正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻验证 |  |  | 用500V兆欧表，测主回路各带电体之间及其对地（PE）绝缘电阻＞1MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏电测试 |  |  | 测量电源任意一极与可接触金属表面之间的电流<3.5mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体运行及能量 |  |  | 在对应出货材料上能完成基本图形切割 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃管激光器固定牢固. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大电流光斑需直射在反射镜1/2/3镜片正中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 反射激光需在聚焦镜的正中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 切割测试（注1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性测试 |  |  | 激光稳定性测试及同步带稳定性测试（注2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:在结果中如果达到要求打勾.如果没有达到要求打差.并在处理意见中填写是退回重做还是其它处理意见.

注1:切割检测

使用HC88的机箱进行切割测试（切割物品为10mm亚克力板）以80W激光器为例。

- 修改软件厂家设置中的电机参数，使切割机雕刻一个500x500mm的方框，方框的大小偏差不能超过0.1mm。（切割速度200，能量10%-15%）

- 在切割机工作台面的4个角进行方框切割，切割大小为20x20mm的方块。每个方块能都切透，且每个方块的4个切割面都保证两两平行。（4个角均采用速度5，能量80-85）

如有特殊需要，可对于客户的实际的打样产品做测试

注：测试结束后切割样品列入产品验收及交货程序

注2：激光稳定性测试及同步带稳定性测试

- 激光强度可调，使用软件调试10%。30%，50%，80%，100%，观察切割效果是否有明显变化。使用速度为10切割以上参数能量小方块作为检验留样。

- 激光强度确认：使用速度5，功率85%，能够切断10mm透明亚克力。

- 激光稳定性测试：使用较小能量连续切割超多10个小时，测试是否能通过激光强度确认的测试。

- 同步带稳定性测试：与激光稳定性测试同时进行，完成后查看激光是否依旧在各个反射镜片的中心位置。